Встраиваемый усилитель АМР-150

Инструкция по эксплуатации

Содержание

Оставайтесь на связи	3

Комплект поставки	3

Безопасность, прежде всего!	4

Сетевая вилка и кабель:	4

Жидкости:	4

…и:	4

Об усилителе	5

Общая конструкция	5

Предусилитель	5

Усилитель мощности	5

Защита	5

Управление охлаждением	5

Компоненты	5

Конструкция печатных плат	5

Тонкая настройка на слух	5

Настройка усилителя	6

Начальные подключения	6

Общие сведения	6

Принцип работы	7

Включение питания	7

Дежурный режим	7

Нагрев	7

Регулировка громкости	7

Выбор входов	7

Регулировка подсветки дисплея	7

Выключение звука	7

Прямой звук	7

Пульт дистанционного управления RC-1	8

Как устанавливать/менять батареи	8

Функции	9

Обратите внимание!	10

При возникновении неполадок…	10

Технические данные	11

Технические спецификации	11

Соединители	11

Размер и мощность	11

Оставайтесь на связи

Благодарим вас за приобретение продукции Gato Audio (Гато Аудио). Мы абсолютно уверены в том, что вы получите удовольствие от прослушивания музыки посредством нашей продукции.

Мы приглашаем вас присоединиться к семье Gato Audio, зарегистрировав приобретенную продукцию онлайн. Вы также можете подписаться на нашу рассылку и получать информацию о новой впечатляющей продукции, событиях и технических новинках.

Все это и многое другое вы можете найти по адресу www.gato-audio.com

С наилучшими пожеланиями,

Gato Audio

Комплект поставки

Убедитесь в наличии следующих элементов в комплекте поставки:

- 1 встраиваемый усилитель Gato Audio АМР-150

- 1 сетевой кабель

- 1 пульт дистанционного управления Gato Audio RC-1

- 2 батарейки ААА на 1,5 В

- 1 шестигранный ключ для открытия пульта дистанционного управления RC-1

- 1 маленькая отвертка для регулировки подсветки дисплея

- Настоящая инструкция, которую вы сейчас читаете☺

Безопасность, прежде всего!

Сетевая вилка и кабель:

- Вставьте сетевую вилку в розетку до упора

- Используйте только оригинальный сетевой кабель, входящий в комплект поставки настоящего усилителя

- Запрещается перемещать усилитель, пока он включен в сеть

- Запрещается помещать на сетевой кабель тяжелые предметы или класть кабель рядом с горячими предметами

- Запрещается использовать поврежденные сетевые вилки или розетки

Жидкости:

Электричество и жидкости – всегда опасное сочетание, поэтому:

- При очистке усилителя вытягивайте вилку из розетки

- Запрещается браться за сетевую вилку влажными руками

- Запрещается разбрызгивать какую-либо жидкость прямо на усилитель

- Запрещается ставить емкости с жидкостью над или под усилитель

- Держите все жидкости вдали от усилителя

…И

- Настоящее устройство – не игрушка, не стоит обращаться с ним, как с игрушкой (будь вы ребенком ИЛИ взрослым)

- Запрещается снимать крышки усилителя (в отношении обслуживания см. страницу 10)

- Запрещается вставлять в усилитель посторонние предметы (в отношении обслуживания см. страницу 10)

- Запрещается накрывать усилитель тканью или каким-либо способом блокировать доступ воздуха к задним вентиляционным отверстиям

- Не размещайте усилитель на наклонных или неустойчивых поверхностях

- Если усилитель не будет использоваться в течение длительного времени, выньте сетевую вилку из розетки

- Не укорачивайте выходы усилителя

- Настоящее устройство рассчитано для эксплуатации при комнатной температуре (15-25 градусов Цельсия). Если устройство подвергалось воздействию низких температур, перед началом использования дайте ему акклиматизироваться к температуре в комнате

- Убедитесь в том, что усилитель может «дышать», предусмотрев наличие минимального безопасного расстояния вокруг теплоотводов в 100 мм

- Во время эксплуатации настоящее устройство может нагреваться. Нормальная эксплуатационная температура составляет от 35° до 48° С.

100 мм

100 мм

Об усилителе

Общая конструкция

Основной целью команды разработчиков компании Gato Audio было создание наилучшего возможного надежного встраиваемого усилителя компактного дизайна. Во-вторых, мы хотели создать линию изделий, в которых внешний дизайн был бы не просто вопросом наличия красивой лицевой панели, но и представлял собой полный проект изделия, имеющего прекрасный внешний вид, при этом сохраняя классический дизайн электромеханического аудиоизделия.

Для соответствия дизайну вашего дома или системы есть возможность выбора верхней панели, отделанной натуральным шпоном или покрытой слоем отделочного лака.

Предусилитель

Установленный на отдельной печатной плате с отдельным регулируемым источником питания, предусилитель АМР-150 состоит из сверхнизкочастотных, широкополосных аналоговых усиливающих и специальных сигнальных реле, изначально разработанных для точного регулирования телекоммуникационных сигналов. Близкое расположение к соединителям добавляет несколько преимуществ, в частности чрезвычайно короткий путь прохождения сигнала, а также значительно низкие уровни шумовых и деформационных помех.

Усилитель мощности

Секция усилителя включает входной канал транзистора с полевым переходом, отдельный источник питания для главной задающей схемы и отдельный комплект уникальных выходных устройствах на полевых МОП-транзисторах высокой мощности для управления значениями тока силой свыше 150 ампер. Такое устройство совмещает нагрузки мощностей с мягкостью и прозрачностью звука хорошего лампового усилителя.

Защита

Мы встроили несколько новейших и высокоэффективных защитных схем на выходном каскаде для защиты усилителя и подсоединенных колонок от перепадов напряжения и отключения питания. Уровни нагрева, силы тока и питания постоянного тока находятся под постоянным контролем посредством микропроцессора, который будет отключать усилитель в случае превышения приемлемых значений.

Управление охлаждением

АМР-150 имеет новейшую активную систему управления охлаждением для обеспечения наиболее эффективного охлаждения с наименьшими возможными помехами. Система измеряет уровни громкости музыки и температуры, а также отдельно обрабатывает каждый канал. Система охлаждения активируется, когда проигрывается музыка, и осуществляет регулировку уровня охлаждения в соответствии со значением температуры. Когда проигрывание музыки прекращается, система охлаждения снижает до минимума режим охлаждения, после чего переходит в режим ожидания, когда усилитель будет охлажден до температуры простоя.

Компоненты

Каждый отдельный компонент АМР-150 должен отвечать строжайшим допускам на изготовление и удовлетворять чрезмерным требованиям по характеристикам, но, что так же важно, отбор компонента зависит от подтверждения его звуковых возможностей путем прохождения полосы препятствий в виде интенсивных испытаний на прослушивание. Проще говоря, если он не звучит надлежащим образом в его окружении-электронной схеме, он не сможет быть нами использован, независимо от того, насколько высоки его измеренные показатели. Это единственный способ поддержания естественной, четкой и ясной звуковой сцены. Большинство компонентов при нормальной эксплуатации работают всего лишь на 30% своей максимальной рабочей нагрузки, что сделано для обеспечения долговечности и минимизации напряженных состояний усилителя.

Конструкция печатных плат

Усилитель разделен на три части, каждая из которых имеет свою отдельную, специализированную печатную плату. Первая плата отвечает за точную передачу незначительных сигналов от источника, выбор входа и регулирование громкости. Вторая плата отвечает за подачу питания и усиление высокой мощности, при этом третья является микропроцессорной платой, контролирующей функции и дисплей. Все платы изготавливаются из высококачественной стеклопластиковой основы с двухсторонним толстым медным слоем.

Тонкая настройка на слух

Последние 5% тонкой настройки и интонирования – наиболее сложный и продолжительный по времени аспект разработки. Каждый раз заменяется один важный компонент, что часто требует изменения напряжения и тока питания, а потом, соответственно, оценка путем прослушивания начинается сначала.

Кроме того, применяется слепое испытание прослушиванием, не только в нашей проверочной аппаратуре, но и в других различных системах, чтобы провести оценку настоящего усилителя так же основательно, как любого другого изделия нашей линейки.

Настройка усилителя

Начальные подключения

Выполните настройку вашей системы следующим образом:

- Разместите усилитель согласно указаниям на странице 4

- Подсоедините все входы к усилителю

- Подсоедините акустическую систему к усилителю

- Подсоедините усилитель к сети питания и включите его. Пока усилитель запускается, задняя подсветка дисплея будет мигать

- Выберите вход и настройки громкости. Наслаждайтесь!

Общие сведения

Выход RCA

Выходы правой колонки

Сбалансированный выход

Сбалансированный вход

Сетевой выключатель

Силовой провод

Входы RCA

Выходы левой колонки

Яркость подсветки дисплея

Заземление Питание Нейтраль

Дисплей с индикацией громкости и входа

Ручка выбора входа

Ручка регулировки громкости

Кнопка отключение звука

Кнопка нагрева

Входы

Сбалансированный

Нагрев

Громкость

ИК-сенсор

Светодиодный индикатор дежурного режима

Прямой звук

CD

Световое табло

Радио

Кассета

Принцип работы

Включение питания

Для включения усилителя используйте сетевой выключатель, расположенный на задней панели. Перед тем как усилитель будет готов к работе необходимо подождать несколько секунд.

Дежурный режим

Усилитель может входить в дежурный режим нажатием кнопки , расположенной на пульте дистанционного управления. В дежурном режиме питание подается только на микропроцессор и аварийный светодиодный индикатор. Поэтому в дежурном режиме интегрированный усилитель АМР-150 имеет ультранизкое энергопотребление менее 1 Вт.

Повторно включите усилитель нажатием кнопки , расположенной на пульте дистанционного управления, либо кнопки нагрева или выключения звука, расположенной на самом усилителе.

Нагрев

Нажатием кнопки нагрева вы сможете быстро нагреть усилитель до оптимальной температуры. В противном случае, этот процесс, как правило, займет около 2 часов, однако функция предварительного нагрева позволит сократить это время приблизительно до 10-15 минут при нормальной комнатной температуре. Термоиндикатор  выключится при достижении оптимальной температуры. Кнопка предварительного нагрева расположена на лицевой панели между ручкой выбора входа и дисплеем.

| Регулировка громкости Поворот ручки регулировки громкости по часовой стрелке позволит увеличить громкость. При ее повороте против часовой стрелки громкость снизится. Аналоговый прибор, расположенный на лицевой панели, показывает уровень громкости. Выбор входов Для выбора канала входа используйте ручку выбора входа. Вы можете бесконечно поворачивать ручку выбора входа, как по часовой стрелке, так и против нее. При повороте ручки см. порядок каналов входа на двух рисунках справа. Регулировка подсветки дисплея Подсветку дисплея можно затемнить при помощи регулировочного устройства, расположенного на задней панели. Для увеличения яркости света или ее затемнения используйте небольшую отвертку, поворачивая ее при этом по часовой стрелке или против нее соответственно. | Затухание громкости 0 дБ 10 дБ  дБ По часовой стрелке Выбор входов Против часовой стрелки |
| --- | --- |

Выключение звука

Для обеспечения полного заглушения звуков просто нажмите на кнопку выключения звука. Индикатор выбранного канала входа начнет мигать при выключении звука. Нажмите еще раз на кнопку выключения звука для возврата к предыдущему уровню громкости. Кнопка расположена между дисплеем и ручкой регулировки громкости.

Прямой звук

Функция прямого звука исключает регулировку громкости, превращая, таким образом, данный усилитель в усилитель мощности. Эта функция может быть очень полезной при настройке устройства вне помещения. Для активации данного режима выберите ввод данных с кассеты , а также нажмите и удерживайте кнопку выключения звука, расположенную на усилителе, в течение 2 секунд. Все шумы усилителя подавлены, а индикатор  будет показывать, что функция была активирована. Для отключения данной функции нажмите на кнопку выключения звука, расположенную на усилителе.

Для отключения функции прямого звука еще раз нажмите и удерживайте кнопку выключения звука, расположенную на усилителе, в течение 2 секунд. Индикатор с непосредственным отчетом  выключится, а усилитель выйдет из прямого режима. Для возврата к нормальному режиму прослушивания еще раз нажмите на кнопку выключения звука, расположенную на усилителе.

Данную функцию можно активировать и отключать исключительно на самом усилителе.

Пульт дистанционного управления RC-1

Пульт дистанционного управления RC-1 представляет собой инфракрасное дистанционное управление, предусмотренное для продукции компании Gato Audio.

Принцип вставки/замены батареек

Пульт дистанционного управления RC-1 работает на двух стандартных аккумуляторных батарейках ААА, а его энергопотребление в дежурном режиме настолько низкое, что он будет идеально работать даже в том случае, если не использовался целый год.

1. Открутите шуруп внизу пульта ДУ при помощи прилагаемого шестигранного ключа

2. Снимите нижнюю часть устройства, направленную вверх

3. Вставьте или замените две аккумуляторные батарейки ААА на 1,5 В в специальных слотах, расположенных вверху

4. Снова соедините вместе нижнюю и верхнюю части

5. Вставьте шуруп на место и закрутите его. Постарайтесь не затягивать его слишком сильно!

Слоты аккумуляторных батареек

Верхняя часть

Аккумуляторная батарейка ААА на 1,5 В

Аккумуляторная батарейка ААА на 1,5 В

Нижняя часть

Шуруп

Шестигранный ключ

На пульте дистанционного управления RC-1 имеется несколько острых краев. Постарайтесь не порезаться и не повредить какие-либо компоненты.

Функции

|  | Дежурный режим – для ввода усилителя в дежурный режим нажмите на эту кнопку. Нажмите ее еще раз для его включения. Выключение звука – нажмите на эту кнопку для полного заглушения шумов усилителя. Нажмите ее еще раз для возврата к предыдущему уровню громкости. Следующий канал входа Поверните ручку выбора входа по часовой стрелке. Предыдущий канал входа Поверните ручку выбора входа против часовой стрелки. Громкость – Для увеличения громкости поверните колесико по часовой стрелке. Для снижения громкости поверните колесико против часовой стрелки Проигрывать/Пауза Открыть/Закрыть привод CD-диска Воспроизвести повторно/ Выбрать вход CD-диска – Нажмите на эту кнопку для переключения каналов входа на CD-проигрывателе/ЦАП (цифро-аналоговый преобразователь) CDD-1. При повторном нажатии этой кнопки 3 цифровых входа на CDD-1 будут переключаться по очереди. Нажмите и удерживайте эту кнопку для включения режима повтора CDD-1. При повторном нажатии и удержании этой кнопки по очереди будут переключаться следующие режимы: Повторить 1 – Повторить все – Не повторять. Стоп – для остановки воспроизведения нажмите эту кнопку. Следующий трек/ Пролистать вперед – Для воспроизведения следующего трека нажмите на эту кнопку. Для того чтобы пролистать треки вперед нажмите и удерживайте ее. Предыдущий трек/ Пролистать назад - Для воспроизведения предыдущего трека нажмите на эту кнопку. Для того чтобы пролистать треки назад нажмите и удерживайте ее. 1-9/10+ Прямой выбор треков Данные функции не предусмотрены на встраиваемом усилителе АМР-150. |
| --- | --- |

Обратите внимание!

Не забывайте соблюдать элементарные инструкции для поддержания качества звука и срока службы усилителя компании Gato Audio. Вот некоторые из них:

•	Регулярный уход: аккуратно протирайте поверхности при помощи мягкой сухой ткани

•	Очистка: при необходимости, вытирайте дочиста твердые поверхности при помощи мягкой ткани, смоченной исключительно чистой водой.

•	Жирные пятна или отпечатки пальцев можно осторожно удалить при помощи чистой мягкой ткани, немного смоченной чистой теплой водой и небольшим количеством хозяйственной жидкости для промывки. После этого следует вытереть поверхности насухо при помощи мягкой сухой ткани

•	Категорически запрещается использовать горячую воду или любой вид концентрированного моющего средства, раствора, разбавителя или любое другое летучее вещество для очистки поверхностей, поскольку это может привести к серьезному повреждению поверхностного покрытия

•	Избегайте продолжительного контакта корпуса с резиновыми или поливинилхлоридными материалами

•	Избегайте прямого попадания солнечных лучей на акустическую систему или ее контакта с другими источниками тепла

При возникновении неполадок…

…не паникуйте! На любое изделие компании Gato Audio предоставляется гарантия, как минимум, на 2 года. Для получения более подробной информации заходите на наш веб-сайт.

Данная гарантия не распространяется на повреждения или износ, непосредственно или косвенно обусловленные ненадлежащей эксплуатацией, нарушением работы, внесением изменений в конструкцию устройства или получением к ней несанкционированного доступа, либо неправильным уходом за любым ее компонентом.

При необходимости проведения технического обслуживания и ремонта вашего устройства, непременно свяжитесь с нами через веб-сайт info@gato-audio.com или www.gato-audio.com для получения более подробной информации.

Технические данные

Технические характеристики

| Выходная мощность (230 В переменного тока) | 2  150 Вт МСМ (максимальная синусоидальная мощность) 8 Ом/2  250 Вт МСМ 4 Ом |
| --- | --- |
| Входное полное сопротивление | RCA на 20 кОм или 40 кОм - сбалансированный |
| Частотная характеристика | 20 Гц – 20 кГц ± 0,5 дБ и 2 Гц – 100 кГц ± 3 дБ |
| Выходное полное сопротивление предварительного усилителя | RCA на 100 Ом и 200 Ом - сбалансированный |
| Полный коэффициент гармонических искажений | < 0,05% при расчетной мощности |
| Амплитудно-взвешенное отношение сигнал/шум | > 100 дБ |
| Коэффициент усиления напряжения | 27 дБ (+ 10 дБ разницы между номинальным уровнем сигнала и максимальным значением без искажений) |
| Рекомендуемая громкость динамика | 4 – 16 Ом |
| Защита от перегрузки по напряжению | Акустическая система < 1,5 Ом |
| Разъемы |  |
| Сбалансированные аналоговые входы | 1 пара, позолоченный XLR Neutrik (Нойтрик) |
| Несбалансированные аналоговые входы | 4 пары, позолоченный RCA стерео |
| Сбалансированные аналоговые выходы | 1 пара, позолоченный XLR Neutrik |
| Несбалансированные аналоговые выходы | 1 пара, позолоченный RCA стерео |
| Выход на динамик | 2 пары, позолоченное предохранительное гнездо типа «банан» |
| Размер и мощность |  |
| Требования по питанию | 115 или 230 В переменного тока, 50 или 60 Гц |
| Плавкий предохранитель | 20 мм, песконаполненный, 6 АВ при 115 В переменного тока, 3,15 АВ при 230 В переменного тока |
| Потребление электроэнергии | Дежурный режим < 1 Вт, режим ожидания < 40 Вт, режим нагрева < 200 Вт, максимальное потребление - 600 Вт |
| Плавный пуск | Выброс тока при включении < 10 А |
| Габариты (ШхВхГ) | 325  110  430 мм/12,8  4,3  16,9 дюймов |
| Вес | 13,8 кг/30,4 фунтов |

Инструкция по эксплуатации встраиваемого усилителя АМР-150 компании GА 510004 1,5 1009

Хоэркаэр, 14

DK-2730, Херлев

Дания

Телефон: +45 4095 2205

www.gato-audio.com

info@gato-audio.com