CD-проигрыватель/ЦАП CDD-1

Инструкция по эксплуатации

Содержание

Оставайтесь на связи	3

Комплект поставки	3

Безопасность, прежде всего!	4

О CDD-1	5

Общая конструкция	5

Привод CD	5

Цифровые входы	5

ЦАП	5

Аналоговый каскад	5

Компоненты	5

Конструкция печатных плат	5

Тонкая настройка на слух	5

Настройка	6

Начальные подключения	6

Общие сведения	6

Режим CD	7

Включение питания	7

Дежурный режим	7

Использование защелки	7

Загрузка диска	8

Отображение таблицы содержания	8

Нет диска/ошибка чтения	8

Проигрывание CD	8

Пауза	8

Стоп	8

Перемотка назад/вперед	9

Прямой выбор трека	9

Общее время	9

Повтор	9

Режим ЦАП	10

Выбор входного сигнала	10

Цифровой вход	10

Глубина и разрешение	10

Смена входа при проигрывании CD	10

Пульт дистанционного управления системой RC-1	11

Установка USB-драйвера	12

Требования	12

Установка и настройка на ПК с Windows	12

Установка и настройка на Mac	13

Обратите внимание!	14

При возникновении неполадок…	14

Технические данные	15

Оставайтесь на связи

Благодарим вас за приобретение Gato Audio (Гато Аудио) CDD-1. Мы абсолютно уверены в том, что вы получите удовольствие от прослушивания музыки посредством нашей продукции.

Мы приглашаем вас присоединиться к семье Gato Audio, зарегистрировав приобретенную продукцию онлайн. Вы также можете подписаться на нашу рассылку и получать информацию о новой впечатляющей продукции, событиях и технических новинках.

Все это и многое другое вы можете найти по адресу www.gato-audio.com

С наилучшими пожеланиями,

Gato Audio

Комплект поставки

Убедитесь в наличии следующих элементов в комплекте поставки:

- 1 CD-проигрыватель/ЦАП Gato Audio CDD-1

- 1 защелка Gato Audio CDD-1

- 1 сетевой кабель

- 1 CD-ROM с USB-драйвером для Windows

- 1 маленькая отвертка для регулировки подсветки дисплея

- Настоящая инструкция, которую вы сейчас читаете ☺

Безопасность, прежде всего!

Сетевая вилка и кабель питания переменного тока

- Вставьте сетевую вилку в сетевую розетку до упора.

- Используйте только оригинальный сетевой кабель, входящий в комплект поставки.

- Запрещается перемещать CDD-1, пока он включен в сеть.

- Запрещается помещать на сетевой кабель тяжелые предметы или класть кабель рядом с источниками тепла.

- Запрещается использовать поврежденные сетевые вилки или розетки.

Жидкости

Электричество и жидкость – всегда опасное сочетание, поэтому:

- При чистке CDD-1 вынимайте вилку из розетки.

- Запрещается браться за сетевую вилку влажными руками.

- Запрещается разбрызгивать какую-либо жидкость прямо на CDD-1.

- Запрещается ставить емкости с жидкостью над или под CDD-1.

- Словом, вообще держите все жидкости вдали от CDD-1.

…И

- Настоящее устройство – не игрушка, и не стоит обращаться с ним, как с игрушкой (будь вы ребенком ИЛИ взрослым).

- Запрещается снимать крышки CDD-1 (в отношении обслуживания см. страницу 14).

- Запрещается вставлять в CDD-1 посторонние предметы (в отношении обслуживания см. страницу 14).

- Запрещается накрывать CDD-1 тканью или каким-либо способом блокировать доступ воздуха к задним вентиляционным отверстиям.

- Устанавливайте CDD-1 только на устойчивую горизонтальную поверхность.

- Если CDD-1 не будет использоваться в течение длительного времени, выньте сетевую вилку из розетки.

- CDD-1 рассчитан на эксплуатацию при комнатной температуре (15-25 градусов Цельсия). Если устройство подвергалось воздействию низких температур, перед началом использования дайте ему акклиматизироваться к температуре в комнате.

- Убедитесь в том, что CDD-1 может «дышать», и вокруг него со всех сторон достаточно свободного места.

- Настоящее изделие – изделие класса 1 лазерной опасности. Класс 1 – самый низкий класс опасности лазеров, который не представляет опасности для кожи и глаз – даже если вы направите лазерный луч себе в глаза. Тем не менее, не следует представлять себя героем и пытаться неотрывно смотреть на лазерный луч…

О CDD-1

Общая конструкция

Разработка CD-проигрывателей и цифро-аналоговых преобразователей (ЦАП) – это практически вид искусства, утонченный микс цепей передачи цифрового и аналогового сигналов, призванный объединить все лучшее данных технологий. Усовершенствованное программное обеспечение и микропроцессорная технология учитывают каждую деталь, создавая связь между человеком и машиной. CDD-1 спроектирован так, чтобы идеально сочетаться с усилителем Gato Audio AMP-150; когда они вместе, их технические характеристики и стильный дизайн выделяют их среди всех других конкурентов на сегодняшнем рынке аудиосистем класса Hi-End.

Привод CD

Устойчивая платформа для извлечения данных с CD является важным условием для воспроизведения с наивысшей точностью. Знаменитый привод Philips CDpro2LF установлен в жестком обработанном на станках алюминиевом корпусе весом около 1 кг, поддерживаемом на треноге из вязкоупругого материала Sorbothane® (сорботан) для обеспечения не только ультранизкого механического резонанса, но и сильного демпфирования внешних вибраций.

Специальное решение защелка/крышка закрепляет и стабилизирует CD на месте, а также действует как защитная крышка для тонкой механики, закрываясь и открываясь одним простым движением.

Цифровые входы

Выбранный источник входящего потока (CD, USB или S/PDIF) подается в нашу высококачественную схему селекторов и проходит дальше в новейший преобразователь частоты квантования, который увеличивает частоту выборки всех входных сигналов до 24 бит/192 кГц. Это позволяет применять далее в процессе более мягкие и менее грубые цифровые и аналоговые фильтры.

За преобразование и обработку цифровых данных отвечает схема преобразователя, двойная монофоническая с двойным дифференциальным подключением D к A, имеющая выдающееся техническое качество и теоретический динамический диапазон 132 дБ. Специально подобранные сбалансированные I/V-преобразователи и мягкие ВЧ-фильтры обеспечивают точный, динамичный и реалистичный звук.

ЦАП

Все извлеченные входные сигналы, CD, USB или S/PDIF, поступают в нашу высококачественную схему селекторов и проходят дальше в новейший преобразователь частоты квантования, который преобразует все входные сигналы до 24 бит/192 кГц. Это позволяет применять далее в процессе более мягкие и менее грубые цифровые и аналоговые фильтры.

За преобразование и обработку цифровых данных отвечает схема преобразователя, двойная монофоническая с двойным дифференциальным подключением D к A, имеющая выдающееся техническое качество и теоретический динамический диапазон 132 дБ. Специально подобранные сбалансированные I/V-преобразователи и мягкие ВЧ-фильтры обеспечивают точный, динамичный и реалистичный звук.

Аналоговый каскад

Специально подобранные компоненты и схемы крайне важны для достижения наилучших характеристик аналогового сигнала. CDD-1 отличают очень низкий уровень шума, усиление на широкой полосе пропускания и специальные реле сигналов, первоначально разработанные для работы с чрезвычайно чувствительными телекоммуникационными сигналами. Близость к выходным разъемам обеспечивает очень короткий тракт прохождения сигнала, низкий уровень шума и минимальный уровень искажений. В тонкую настройку этой ответственной части CDD-1 были вложены многие сотни часов.

Компоненты

Каждый отдельный компонент в CDD-1 должен отвечать строжайшим допускам на изготовление и удовлетворять чрезмерным требованиям по характеристикам, но, что так же важно, отбор каждого компонента зависит от подтверждения его звуковых возможностей путем прохождения полосы препятствий в виде интенсивных испытаний на прослушивание. Проще говоря, если он не звучит, как требуется, в его окружении-электронной схеме, он не может быть нами использован, независимо от того, насколько высоки его измеренные показатели. Это единственный способ поддержания естественной, четкой и ясной звуковой сцены. Большинство компонентов CDD-1 при нормальной эксплуатации работают всего лишь на 30% своей максимальной рабочей нагрузки, что сделано для обеспечения долговечности и минимизации напряженных состояний проигрывателя.

Конструкция печатных плат

Внутренне конструкция CDD-1 разделена на три части, каждая из которых имеет свою отдельную, специализированную печатную плату:

- Плата управления с усовершенствованным микропроцессором Motorola Coldfire (Моторола КолдФайер) и разнообразными функциями интерфейса, такими как дисплей, круглые ручки и т.д.

- Подача питания, куда входят в целом три трансформатора и девять регулируемых источников для обеспечения стабильности и минимизации помех между схемами.

- Цифровые и аналоговые схемы обработки аудио-сигналов, разъемы и устройство USB.

Тонкая настройка на слух

Последние 5% тонкой настройки и интонирования – наиболее сложный и продолжительный по времени аспект разработки. Каждый раз заменяется один важный компонент, это часто требует изменения напряжения и тока питания, после чего, соответственно, оценка путем прослушивания начинается сначала.

Кроме того применяется слепое испытание прослушиванием, не только на нашей проверочной аппаратуре, но и в других различных системах, чтобы произвести оценку CDD-1 так же основательно, как любого другого изделия нашей линейки.

Настройка

Начальные подключения

Выполните установку CDD-1 в вашу систему в такой последовательности:

- Разместите CDD-1 согласно указаниям на странице 4

- Подсоедините к CDD-1 цифровые входы

- Подсоедините выходы CDD-1 к усилителю

- Подсоедините CDD-1 к сети питания и включите его. Пока CDD-1 запускается, задняя подсветка дисплея будет мигать

- Снимите защелку и поместите компакт-диск в привод, поместите защелку на ее место. Наслаждайтесь!

Общие сведения

Выход RCA

Сбалансированный выход

Выход S/PDIF

Вход S/PDIF

Вход USB

Силовой провод

Сетевой выключатель

Яркость подсветки дисплея – Отрегулируйте требуемый уровень интенсивности подсветки дисплея при помощи маленькой отвертки, прилагаемой к проигрывателю.

Дисплей с индикацией времени, трека и входного сигнала

Предыдущий трек/ Перемотка назад

USB

Трек/Биты

S/PDIF

Следующий трек/

Перемотка вперед/

Воспроизведение/

Пауза

Разрешение

Диск/Статус

Повтор

Время/

Разрешение

Светодиодный индикатор

ИК-сенсор

Дежурный режим

Выбор цифрового входа

Следующий трек/ Перемотка вперед

Переключение  отображения времени

Предыдущий трек/ Перемотка назад

Воспроизведение/

Пауза/ Стоп

Режим CD

CDD-1 – это, по сути, два устройства в одном: проигрыватель компакт-дисков и ЦАП. В данном разделе будет описываться CD-проигрыватель.

Включение питания

Включите питание CDD-1 с помощью сетевого выключателя. Теперь CDD-1 находится в дежурном режиме.

Дежурный режим

CDD-1 может выходить из дежурного режима и входить в него нажатием кнопки Stand by (Дежурный режим) на лицевой панели или на пульте ДУ системы RC-1. Потребуется несколько секунд, пока CDD-1 будет готов. В дежурном режиме питание подается только на микропроцессор и светодиодный индикатор. Поэтому в дежурном режиме CDD-1 имеет ультранизкое энергопотребление менее 1 Вт.

Использование защелки

Защелка выполняет несколько функций. Она крепко прижимает диск к мотору привода и защищает как привод, так и диск во время воспроизведения. Защелка выравнивается и удерживается на месте с помощью магнитов и допускает восемь различных положений. Ознакомьтесь с работой защелки, прочитав следующие указания:

Сначала поместите компакт-диск в привод этикеткой вверх.

Когда защелка снята с привода, индикатор в виде диска  мигает.

Поместите защелку сверху на диск.

Затем повертите защелку влево или вправо до щелчка. Это будет означать, что она встала на место.

Выполните эти шаги в обратном порядке для снятия защелки и замены диска: поверните защелку влево или вправо, чтобы освободить ее, поднимите защелку, поменяйте диск. Для защиты CD-привода и лазера мы рекомендуем оставлять защелку на CD-приводе, когда он не используется.

Загрузка диска

Когда защелка установлена на место, CDD-1 немедленно начнет поиск диска и считывание таблицы содержания диска. В это время на дисплее будут отображаться два тире, и будет мигать значок track (трек).

track

время

Отображение таблицы содержания

Если CDD-1 способен считать таблицу содержания, он отобразит на экране количество треков на диске. Индикатор статуса диска  загорится, а стрелка покажет, сколько места занято на диске. Полный диск на этой шкале вмещает 80 минут. Если на диске больше 80 минут, стрелка выйдет за рамки шкалы.

При загрузке диска в момент, когда CDD-1 находится в другом режиме ввода (USB  S/PDIF ), CDD-1 все равно произведет поиск таблицы содержания, но она не будет отображаться, пока не будет выбран режим ввода с CD.

Пустой диск

Полный диск/ 80 минут

Нет диска/Ошибка чтения

Если защелка помещена на пустой привод, или если таблицу содержания диска невозможно прочитать, на дисплее отобразятся два тире, а значок track будет мигать.

track

Проигрывание CD

После того, когда таблица содержания была успешно загружена, нажмите Play (Воспроизведение) на CDD-1 или центральную кнопку на пульте ДУ системы RC-1.

Загорится значок ►, стрелка будет показывать воспроизводимое место на треке – от начала до конца трека. В конце трека стрелка вернется к нулю и начнет показывать прогресс воспроизведения следующего трека.

Пауза

Для того чтобы поставить воспроизведение CD на паузу, нажмите Play на лицевой панели проигрывателя или центральную кнопку на пульте ДУ системы. Значок воспроизведения ► на дисплее начнет мигать. Для продолжения воспроизведения нажмите кнопку Play снова.

Стоп

Для остановки воспроизведения нажмите и удерживайте Play на лицевой панели CDD-1 или нажмите кнопку ■ на пульте ДУ системы RC-1.

Когда CD остановлен, на дисплее отображается таблица содержания диска.

трек

время

Выбор предыдущего/следующего трека

Нажмите Previous (Предыдущий) или Next (Следующий) на лицевой панели CDD-1 для перескакивания на предыдущий или следующий трек или же используйте для этого кнопки  на пульте ДУ системы RC-1.

Перемотка назад/вперед

Для перемотки назад нажмите и удерживайте Previous на лицевой панели CDD-1 или нажмите и удерживайте кнопку  на пульте ДУ системы RC-1. Для перемотки вперед нажмите и удерживайте Next на лицевой панели CDD-1 или нажмите и удерживайте кнопку  на пульте ДУ системы RC-1. Скорость перемотки увеличится, если кнопка удерживается более 10 секунд.

Прямой выбор трека

Для прямого выбора трека используйте кнопки с цифрами на пульте ДУ системы RC-1. Для выбора номера трека, большего 10, нажмите кнопку 10+, а после нее соответствующую кнопку с цифрой (например, для выбора трека 17 следует нажать 10+ и 7). Выбрать трек, номер которого больше 20, можно, дважды нажав 10+, а потом нажав кнопку с соответствующей цифрой. И так далее…

Общее время

Нажмите Display (Отображение) на лицевой панели CDD-1 для просмотра прогресса воспроизведения для диска в целом – от начала до конца диска. Когда диск закончится, на дисплее отобразится информация о таблице содержания, как описано выше.

Для возвращения к отображению статуса воспроизведения текущего трека нажмите Display еще раз.

Повтор

Нажмите кнопку  для переведения CDD-1 в режим повтора. Нажатие этой кнопки еще раз приведет к переключению между: Повторять все – Повторять 1 – Не повторять.

Режим ЦАП

CD

Прежде чем подключать CDD-1 к своему компьютеру через USB, прочитайте указания по установке на странице 12.

Выбор входного сигнала

RC-1 тип 1: Нажмите Input (Вход) на CDD-1 или кнопку на пульте ДУ системы RC-1 для переключения источников входного сигнала на CDD-1.

USB

S/PDIF

RC-1 тип 1: Нажмите Input на CDD-1 или кнопку  на пульте ДУ системы RC-1 для переключения источников входного сигнала на CDD-1.

RC-1 тип 1

RC-1 тип 2

Цифровой вход

Когда выбран цифровой вход, дисплей изменяется. С внешней стороны шкалы высветятся маленькие числа, а дисплей трека станет отображать скорость цифрового потока в битах. Если CDD-1 не распознал сигнала, на дисплее отобразится двойное тире, а стрелка будет указывать на ноль.

Глубина и разрешение

Когда CDD-1 распознал цифровой сигнал, на дисплее отображается битовая глубина, а стрелка показывает разрешение, как видно на примере справа: 24 бита, 48 кГц.

Смена входа при проигрывании CD

Если вы меняете вход на CDD-1 во время проигрывания CD, CDD-1 автоматически поставит воспроизведение на паузу. Если вы вернетесь к входному сигналу c CD в течение минуты, проигрывание CD автоматически возобновится. Если вы не вернетесь к входному сигналу с CD в течение минуты, компакт-диск остановится.

Пульт дистанционного управления системой RC-1

RC-1 представляет собой инфракрасный пульт дистанционного управления системой для изделий Gato Audio. Он входит в комплект интегрированного усилителя Gato Audio AMP-150 и может опционально поставляться с CDD-1.

Ниже представлен краткий обзор расположения элементов управления на пульте RC-1:

Дежурный режим – Нажмите эту кнопку для перевода CDD-1 и AMP-150 	в дежурный режим. Нажмите кнопку еще раз для включения питания.

Без звука – Нажмите эту кнопку для того, чтобы выключить звук AMP-	150. Нажмите снова для возвращения к предыдущему уровню звука.

Следующий вход – Выбор входа на AMP-150 по часовой стрелке.

Предыдущий вход – Выбор входа на AMP-150 против часовой стрелки.

Громкость – Поверните колесико по часовой стрелке для увеличения и против часовой стрелки для уменьшения уровня громкости AMP-150.

Воспроизведение/Пауза – Переключение между воспроизведением и паузой на CDD-1.

Выбор входного сигнала CD-проигрывателя – Нажмите эту кнопку для 	переключения между входами на CDD-1: CD  – S/PDIF  – USB

Повтор – Нажмите эту кнопку для переведения CDD-1 в режим повтора. 	Нажмите кнопку снова для переключения между положениями: Повторять 	все – Повторять 1 – Не повторять.

Стоп – Нажмите эту кнопку для остановки воспроизведения CDD-1.

Следующий трек/Перемотка вперед – Нажмите эту кнопку для выбора 	следующего трека на CDD-1. Нажмите и удерживайте для перемотки 	вперед.

Предыдущий трек/Перемотка назад – Нажмите эту кнопку для выбора 	предыдущего трека на CDD-1. Нажмите и удерживайте для перемотки 	назад.

1-9/10+ Прямой выбор трека – Нажмите требуемую(-ые) кнопку(-и) с 	цифрами для прямого выбора трека на CDD-1

Установка USB-драйвера

Требования

Минимальная конфигурация компьютера, необходимая для передачи потокового аудио по USB:

- Intel Core 2, 1,6 ГГц, или сопоставимый AMD, 1 ГБ оперативной памяти

- Интерфейс USB 2.0

- Одна из следующих операционных систем:

- Windows XP SP3 (32-битная)

- Windows Vista SP2 (32- и 64-битная)

- Windows 7 (32- и 64-битная)

- Apple OS X 10.6.4 (Snow Leopard (Сноу Леопард)) или выше

Поскольку в мире существует столь много возможных конфигураций ПК, мы не можем гарантировать, что вы сможете передавать потоковое аудио по USB, даже если ваша система отвечает вышеприведенным требованиям.

Установка и настройка на ПК с Windows

Перед тем, как подключать CDD-1 к ПК в первый раз, вам потребуется установить USB-драйвер CDD-1.

Загрузите CD-ROM, идущий вместе с CDD-1, в свой ПК. Автоматически запустится программа установки, если же нет – нажмите Пуск ⇒ Компьютер. Кликните правой кнопкой по значку CD/DVD-привода и выберите Установить программу.

Выберите место для установки и нажмите Install (Установить)

Нажмите Next (Далее) для начала установки

Когда появится соответствующая подсказка, подключите CDD-1 к свободному USB-порту компьютера.

Нажмите Finish (Завершить установку) для завершения установки

В процессе установки на Windows XP вы можете увидеть такое сообщение. Просто нажмите

Continue anyway (Все равно продолжить)

Нажмите Start (Пуск) ⇒ откройте Control panel (Панель управления) ⇒ выберите Hardware & sound (Устройства и звук) ⇒ Sound (Звук)

Выберите Gato Audio CDD-1 в качестве устройства воспроизведения и нажмите Set default (По умолчанию)

Для настройки формата выходного сигнала нажмите Properties (Свойства) и выберите вкладку Advanced (Дополнительно)

Установка и настройка на Mac

На компьютере Mac установка драйвера не требуется. Драйвер автоматически установится при первом подключении CDD-1 к Mac.

Для настройки своего Mac на передачу аудио на CDD-1 проделайте следующее:

Откройте Finder (Файндер) ⇒ выберите Utilities (Утилиты) ⇒ откройте Audio MIDI Setup (Аудио MIDI Сетап)

В утилите Audio MIDI Setup выберите устройство Gato Audio USB 2.0, затем выберите Use this device for sound output (Использовать это устройство для звукового выхода). Настройте требуемые частоту дискретизации и разложение на биты в строке Format (Форматирование).

Обратите внимание!

Не забывайте соблюдать элементарные инструкции для поддержания качества звука и продления срока службы вашего CDD-1. Вот несколько простых правил:

•	Регулярный уход: аккуратно протирайте поверхности мягкой сухой тканью.

•	Очистка: при необходимости вытирайте дочиста поверхности при помощи мягкой ткани, смоченной исключительно чистой водой.

•	Жирные пятна или отпечатки пальцев можно осторожно удалить при помощи чистой мягкой ткани, слегка смоченной в растворе, состоящем из чистой теплой воды и небольшого количества хозяйственной жидкости для промывки. После этого вытрите поверхность насухо при помощи мягкой сухой ткани.

•	Категорически запрещается использовать горячую воду или какие-либо концентрированные моющие средства, растворители, разбавители или любые другие летучие вещества. Это может привести к серьезному повреждению поверхности.

•	Избегайте прямого попадания на CDD-1 солнечных лучей и воздействия на него каких-либо источников тепла.

При возникновении неполадок…

…не паникуйте! На любое изделие компании Gato Audio предоставляется гарантия, действующая, как минимум, 2 года. Для получения более подробной информации посетите наш веб-сайт.

Данная гарантия не распространяется на повреждения или износ, являющиеся прямым или косвенным следствием ненадлежащей эксплуатации, нарушений, внесения изменений в конструкцию устройства или его несанкционированного вскрытия, либо несанкционированного обслуживания любого из компонентов изделия.

В том крайне маловероятном случаем, если вашему CDD-1 когда-либо потребуется обслуживание или ремонт, просим вас связаться с нами через hello@gato-audio.com или посетить наш веб-сайт www.gato-audio.com для получения дополнительной информации.

Технические данные

Технические характеристики

| Уровень выходного сигнала | 2,2 В – несбалансированный, 4,4 В – сбалансированный |
| --- | --- |
| Полное выходное сопротивление | 100 Ом – несбалансированный, 200 Ом – сбалансированный |
| Частотная характеристика | 20 Гц – 20 кГц ± 0,2 дБ |
| Полный коэффициент гармонических искажений + шум | 0,002% |
| Отношение сигнал/шум | 120 дБ |
| Цифровые входы | До 24 бит при 192 кГц (входы S/PDIF и USB-вход) |
| Привод | Совместимый с CD и CD-R из «Красной книги» |
| Цифровой выход | 75 Ом, коаксиальный S/PDIF |
| Разъемы |  |
| Сбалансированный аналоговый выход | 1 пара, позолоченный XLR Neutrik (Нойтрик) |
| Несбалансированный аналоговый выход | 1 пара, позолоченный RCA |
| Цифровой выход | 1 позолоченный RCA |
| Цифровые входы | 1 позолоченный RCA и 1 USB тип B |
| Размер и мощность |  |
| Требования по питанию | 115 В переменного тока или 230 В переменного тока, 50 или 60 Гц |
| Плавкий предохранитель | 20 мм, песконаполненный, 630 мА при 115 В, 315 мА при 230 В |
| Потребление электроэнергии | Дежурный режим <1 Вт, воспроизведение <30 Вт, максимальное <60 Вт |
| Габариты (ШхВхГ) | 325 х 110 х 375 мм / 12,8 х 4,3 х 14,8 дюймов |
| Вес | 10 кг/22 фунта |

Мариэлундвей, 28

DK-2730, Херлев

Дания

Телефон: +45 4095 2205

www.gato-audio.com

hello@gato-audio.com